H801SB说明书

更新日期：2021-3-11

# 一、简介

H801SB是单口输出的简易控制器，具有三大模式，能控制多种单双线驱动芯片，最多控制2048点。配套软件为《LED编制软件》V4.0及以上版本。

# 二、可控驱动芯片

LPD6803、LPD8806、LPD1882、LPD1889、LPD6812、LPD1883、LPD1886、DMX512、HDMX、APA102、APA102-65536、MY9221、MY9231、UCS1903、UCS1909、UCS1912、UCS8904、UCS5603、WS2801、WS2803、WS2811、WS2812、TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1829、TA9912、TM1913、TM1914、TM1926、TM1814、TM1815、INK1003、LX1003、LX2003、LX2006、TLS3001、P9813、P9816、P9883、SM16711、SM16716、LD151x、LD153x、MBI6021、MBI6023、MBI6024、QED3110、SK9816、GW6025、HTM2312、D9866E、D9866B、D9865C、D9865E、D9865F、D9864B、D9864C等。

注意：控制器最多控制2048像素点是指控制器可以输出2048个点的数据，而实际信号能否可靠传输到最后，将取决于灯具的性能、开关电源的EMI、  工程现场的总体干扰。

# 三、性能特点

1、一个输出端口，最多控制2048像素点。

2、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为32G字节及以上。最多允许64个DAT文件，播放顺序是文件名按字母进行排序。

3、三大控制模式：SD卡控制模式、内控模式、DMX绎码模式。

4、通过差分信号线，实现多台同步播放功能。

5、两档电压输入，DC5V或DC9-24V。

6、通过按键可切换文件，调节播放速度，设置全播或单播。

7、可以为DMX芯片TM512、UCS512编地址。

# 四、按键操作

停止按键三秒后，自动保存参数。

- “LOOP/SINGLE”：全播/单播切换，全播时绿色指示灯亮，单播时绿色指示灯灭。

2、“FILE”：切换到下一DAT文件。若当前是最后一个文件则跳到第一个文件。

3、“SPEED-”和“SPEED+”：设置播放速度，最大速度是100，最小速度是1，除1外，其它都是5的倍数，如：5、10、15、20、25…。

4、 “ALL/SINGLE”+“SPEED+”：先按下“ALL/SINGLE”不放，再按“SPEED+”，可对DMX芯片TM512、UCS512编地址。请耐心等待几秒钟，灯具会先变白，再变绿(单色)，一次编址800个点，重新上电地址才会更新。在编地址期间，红色指示灯熄灭，绿色指示灯亮。

# 五、SD卡控制模式

1、必须先插入SD卡，后上电。

2、SD卡在第一次使用，或多次删除后需要格式化成FAT32或FAT16格式。全面支持SD4、SD6、SD10，最大容量达32G字节以上。SD卡最多允许存64个DAT文件，控制器根据文件名按字母进行排序播放。

3、一个输出端口，最多控制2048像素点。

4、在《LED编制软件》设置时， 选择一条线路一个分控（这里指一个控制器），控制器类型选择SB，选择好驱动芯片类型和时钟，单线驱动芯片的时钟一般为0.8M，双线驱动芯片的时钟可设置为1.5MHz，0.75MHz和0.37MHz。

5、播放速度、文件选择和全播/选播方式在控制器上用按键设置。

6、灰度超过256级的驱动芯片，已在控制器上作Gamma处理。如：LPD6812、MBI6021为1024级灰度，LPD1886、TLS3001为4096级灰度，MBI6024、UCS8904、MY9221、LD151x、LD153x为65535级灰度。

7．LD1510、LD1512、LD1530、LD1532只支持8位和16模式。

# 六、差分同步功能

在SD卡控制模式时，具有差分同步功能。但必须满足以下要求：

1、控制的灯具不是DMX灯具，灯具接在CLK和DAT上，将所有H801SB的D-接在一起，所有D+也必须连通。

2、文件名长度不能超过8，并且以下划线加数字结尾。有下划线‘_’表示使用差分同步功能，文件名’_’后面是1的表示同步发送，’_’后面不是1的表示同步接收。

若所有控制器的造型一起做，在“多控制器设置”里面添加控制器，软件会自动按这个规则命名，如：HCX_1.DAT、HCX_2.DAT、…，文件名长度不包涵扩展名。

3、使用同步接收时，还可以将若干H801SB连接到H806SB，H806SB作为同步发送，实现用手机同步控制H806SB+H801SB。

# 七、内控模式

上电时若没有插入SD卡，进入内控模式。一共18种效果，可通过“FILE”按键选择；“ALL/SINGLE”可确定只播放单个效果，还是播放全部；也可以用“SPEED-”和“SPEED+”设置播放速度。

控制的芯片类型、时钟、控制点数是从上次插入的SD上DAT文件中取得，所以要更改控制在灯具，还必须先用SD卡控一下。

# 八、DMX绎码模式

上电时若没有插入SD卡，D-和D+连接到DMX512控制台，就进入DMX控制驱动芯片模式。

此模式支持的驱动芯片有：LPD6803、LPD8806、LPD1882、LPD1889、LPD1883、UCS6909、UCS6912、UCS1903、UCS1909、UCS1912、WS2801、WS2811、WS2812、TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1913、TM1914、TM1926、TM1814、INK1003、LX1003、LX2003、LX2006、TLS3001、P9813、P9816、SM16711等。

输入时钟必须250KHz，最多控制512通道。

控制的芯片类型、时钟是从上次插入的SD上DAT文件中取得，控制输出是从起始通道地址开始到512通道，实际连接的灯具数量可以小于控制输出数量。当输入数据的总通道数少于起始通道地址时，控制器无输出。

注意这里使用的是通道地址，不是点地址。

DMX地址通过TXT文件名来设置，打开SD卡根目录，右击鼠标—>新建—>Text document，将文件名改为要设置的DMX地址。如：地址1文件名为1.TXT，地址16文件名为16.txt。

# 九、DMX换文件功能

若插入了SD卡，并且文件名没有_，就是说没有使用差分同步功能，D-和D+连接到DMX512控制台，可用DMX控制台切换文件，通道值0-3对应第1个文件，4-7对应第2个文件，以此类推。

DMX地址通过TXT文件名来设置，打开SD卡根目录，右击鼠标—>新建—>Text document，将文件名改为要设置的DMX地址。如：地址1文件名为1.TXT，地址16文件名为16.txt。

# 十、DMX灯具编地址

H801SB可以为天微的TM512和联芯科的UCS512A编地址。将灯具的GND、D-、D+对应连接到控制器的GND、D-、D+，灯具的编址线接到控制器上的CLK或DAT。

先按下“ALL/SINGLE”不放，再按“SPEED+”，然后都松开。请耐心等待几秒钟，灯具会先变白，再变绿(单色)，一次编址1024个点，灯具重新上电地址才会更新。在编地址期间，红色指示灯熄灭，绿色指示灯亮。

# 十一、控制器接口定义

控制单线驱动IC时接GND、DAT

控制双线驱动IC时接GND、CLK、DAT

控制DMX512时接GND、D-、D+

# 十二、规格参数

| 输入电压 | DC5V或DV9-24V |
| --- | --- |
| 功耗 | 0.3W |
| 带载点数 | 2048点 |
| 重量 | 0.1Kg |
| 工作温度 | -20C°--75C° |
| 外形尺寸 | L150 x W82 x H38 |