H802TB说明书

更新日期：2013-11-26

# 一、简介

H802TB是一个脱机主控，从SD卡读取数据来控制多台分控。两个输出网口。最多连接48个分控，最大控制30720点，每个分控最多控制3412点。

配套分控为H801RA、H801RB。配套软件为《LED编制软件》。

# 二、性能特点

1、每台控制30720点，两个输出网口，最多连接48个分控。H801RA最大控制3412点，最多输出四个端口，每个端口最大控制点数为 3412除以使用端口数；H801RB最大控制5120点，最多输出八个端口，每个端口最大控制点数为 5120除以使用端口数。

2、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节及以上，最多允许64个DAT文件。

3、通过限制上电次数实现加密功能，加解密是在DAT文件中设置。

4、支持单一文件播放和所有文件循环播放。

5、播放速度可调范围是1—200帧每秒，亮度可调范围是0—15。

6、传输信号采用标准以太协议，标称距离为100米。可通过光电转换器，使得传输距离达到25千米以上。

7、电气隔离抗干扰能力强，主控与分控、分控与分控隔离，防静电防雷击。

8、工程配置灵活，各分控可以控制不同的灯具，端口数和时钟频率也可以不一样。

# 三、使用说明

- LCD屏上会显示控制器型号及设置信息。按“MODE”键，在亮度显示界面的右上角显示版本号。

- SD卡在多次添加、删除文件后需要格式化成FAT32或FAT16格式。支持SDHC（高容量SD卡），最大达64G字节以上。SD卡中最多允许64个DAT文件，播放顺序是根据文件名按字母进行排序。

- 控制器上电自检通过后，LCD屏第一行显示控制器型号，第二行显示控制器参数。

- 网口一可直接输出到交换机、光电转换器、分控。当Net2StartNo.为1时，网口二与网口一完全一样。当Net2StartNo.大于1时，网口二只能直接输出到分控，若要连接交换机或光电转换器，必须通过IP转换器。

- 三个按键分别是mode键、- 号键、+ 号键。可以选择花样文件，调节亮度，控制播放速度，确定颜色是否取反、文件循环模式、网口2起始分控号。按mode键，循环切换这几种功能模式，LCD屏同时提示。然后按‘-’或‘+’键进行设置，长按0.6秒相当于再次按下。停止按键8秒钟后自动回到当前文件名的显示。停止按键3秒后，参数会自动保存在控制器中。

① FileX：

X为序号，显示当前播放的DAT文件名。按‘+’可跳到下一个文件播放，按‘-’可跳到前一个文件。

② Speed：

播放速度，范围是1 – 200帧每秒。

③ Bright：

亮度设置，范围是0 – 15。在《LED编制软件》中未使用颜色取反，才能在此调节亮度，否则必须为15。特别的，P9813和LPD6813在这里必须为15。

④ InvertColors：

颜色是否取反。需要颜色取反的灯具，请在控制器取反，若在电脑软件上设置取反则不能使用亮度设置。

⑤ CycleMode

循环模式，All表示全部播放， Single表示只播放一个文件。

⑥ Net2StartNo.

网口2起始分控号。譬如文件中总共40个分控，Net2StartNo.设置为31，则前面30个分控数据由网口1输出，后10个分控数据由网口2输出。若Net2StartNo.设置为1,则两个网口相同，都输出全部分控数据。

6、控制器保存的参数包括亮度、速度、颜色取反、循环模式、网口2起始分控号，在循环模式为Single时还会保存文件号。

7、控制类型、时钟速度等参数必须在《LED编制软件》中设置好。每个分控的可以带不同的灯具，用不同的驱动芯片，所以参数可以不一样。

8、H802TB的播放速度，是指一秒钟通过网口发送的帧数，一帧是一幅画面。最大播放速度=100M×（80%）÷（总点数×24），100M是网络带宽（100M=100000000bit），80%是网络传输的大概效率，一个点24bit,所以（总点数×24）是一幅画面所需的bit数。这个公式计算出来结果是个大概数，若设置的播放速度大于最大播放速度，实际按最大播放速度，这时电源同步功能失效，所以设置的播放速度要小于最大播放速度。主控的播放速度，只限于网络的传输，而不考虑分控对灯的刷新

特别的，P9813和LPD6813每个点占用32bit，在计算速度和总点数时应乘以四分之三。

9、最大控制点数为30720点，最多连接48个分控，每个分控最大控制3412点，最多输出四个端口，每个端口最大控制点数为 3412除以使用端口数。

10、在《LED编制软件》设置造型时，按实际连接的分控数进行连线设置，每个分控可以包含1 – 4个端口。有以下两种连线方式：

①一条线路一个端口：一个分控需要使用几个端口，就选择几条线路一个分控。例如四个端口都使用，就选择“四条线路一个分控”，若只使用一个端口，就选择“一条线路一个分控”。若使用两个端口，就选择“两条线路一个分控”。

②一条线路一个分控：一个分控所用端口上的像素点全部连接在一起，要求每个端口的点数一样多，若实际不一样长，可用软件的补点功能补成一样。假如一个分控用两个端口，第一个端口长400点，第二个端口长600点，先布第一个端口的400点，并在第400点处补200点，就变成600点了；接着布第二个端口的600点，这样每个端口都是600点，总点数为1200点。在灯光设置里端口数设置为2。

在上述两种方法任选一种，将所有分控的像素点连接好，并在灯光设置里将各参数设置好。

11、设置密码，在《LED编制软件》的灯光造型窗，单击菜单“设置”--“控制器密码”，弹出加密对话框，加密方法是限制上电次数。可连续七次加密，加密次数的最后一个选项是“解除密码”，继续加密和解除密码时，输入的密码必须与第一次加密时设置的密码一致。不一致时软件不会提示，但生成的DAT文件对控制器不产生作用。解除密码后，可再次加密，密码也可重设。软件启动时默认生成的DAT文件不包含加密信息。

# 四、规格参数

| 输入电压 | AC220V |
| --- | --- |
| 功耗 | 3W |
| 带载点数 | 30720点 |
| 带载分控数 | 48个 |
| 重量 | 0.88Kg |
| 工作温度 | -20C°--75C° |
| 外形尺寸 | L187 x W117 x H40 |
| 安装孔间距 | 100mm |
| 纸箱尺寸 | L205 x W168 x H69 |

# 五、网络及光纤连接图

1．常用方法如下图，网口二起始分控可设置，也可以只用一个网口。(蓝色线表示网线)

4．使用光纤，使得传输距离更远。H802TB的网口一到分控可以使用光纤。若网口二到分控、分控到分控需要使用光纤，需要加一个IP转换器。