H804TC说明书

更新日期：2019-8-23

# 一、简介

RF无线同步主控H804TC，是靠接收RF无线控制台发出的控制信号来进行同步的，最大控制半径20Km，主控数目不限。通过无线可调节灯具亮度，播放速度，更换播放文件。

配套分控为H801RA、H802RA、H801RC，配套软件为《LED编制软件》。

# 二、性能特点

1、无线信号覆盖范围宽广，最大控制半径20Km，主控数目不限。

2、每台控制15万点，多台同步控制可达到几十万点到几百万点。

3、两个输出网口，最多连接255个分控。H801RA最大控制3412点，最多输出四个端口；H802RA最大控制4096点，最多输出四个端口；H801RC最大控制8192点，最多输出八个端口。

4、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节及以上，最多允许64个DAT文件。

5．支持上电次数加密。

6、播放速度可调范围是2—30帧每秒，亮度可调范围是0—16。

7、传输信号采用标准以太网协议，标称距离为100米。可通过光电转换器，使得传输距离达到25千米以上。

8、电气隔离抗干扰能力强，主控与分控、分控与分控隔离，防静电防雷击。

9、工程配置灵活，各分控可以控制不同的灯具，端口数和时钟频率也可以不一样。

# 三、使用说明

1、SD卡在多次添加、删除文件后需要格式化成FAT32或FAT16格式。支持SDHC（高容量SD卡），最大达64G字节以上。SD卡中最多允许64个DAT文件，播放顺序是根据文件名按字母进行排序。

2、控制器上电自检通过后，LCD屏第一行显示控制器型号，按“MODE”键循环切换各种功能模式。按‘-’键是减小当前参数值，按“+”键是增加当前参数值，按“OK”保存参数。长按MODE切换中英文显示。

① 文件X：

X为序号，第二行显示当前播放的DAT文件名。按‘+’可跳到下一个文件播放，按‘-’可跳到前一个文件。

② 速度：

播放速度，范围是1 – 100帧每秒。

③ 亮度：

亮度设置，范围是0 – 16。注：在《LED编制软件》中使用了颜色取反，驱动芯片为P9813和LPD6813，亮度必须为16。

④ 无线收发模式：

设置为发送、接收、中继或者兼容老版本。

RF同步信发送机设置：按MENU键选择“无线收发模式”，再用上、下键选择“无线信号发送”按‘OK’保存。按MENU键选择“RF信道模试”再用上、下键选择一个信道，按‘OK’保存保存。按按‘POWER’电源开关重新启动主控，这时主控显示屏会出现闪动的“S”字符，表示发送机有同步信号发送。

RF同步信号接收机设置：按MENU键选择“无线收发模式”，再用上、下键选择“无线信号接收”按‘OK’保存。按MENU键选择“RF信道模试”再用上、下键选择一个信道（这个信道和发送机设置相同信道)按‘OK’保存保存。按按‘POWER’电源开关重新启动主控，当收到无线同步信时时主控显示屏会出现闪动的“*”字符，表示接收机收同步信号。

⑤ 网口2输出

网口2输出的起始分控号。譬如文件中总共40个分控，网口2输出的起始分控号为31，则前面30个分控数据由网口1输出，后10个分控数据由网口2输出。若网口2输出的起始分控号为1,则两个网口都输出全部分控数据。

⑥ DMX地址：

LED控制器连接DMX512控制台时的起始通道地址，每台主控占用3个通道。默认为1，即第1通道是DAT文件序号，第2通道是播放速度，第3通道是亮度；若起始通道地址是4，则占用通道4、5、6。

DMX512控制台通道数值对应文件的关系为，四个数值对应一个文件，即0-3对应第一个文件，4-7对应第二个文件，……。对应速度的关系为，按键设置的速度X通道值/255，即控制台最大值255对应按键设置的速度。对应亮度的关系为，亮度通道值0对应0（不亮），1-16对应1，17-31对应2，…，241-255对应16。

⑦ DMX芯片编地址

按“OK”键进入DMX驱动芯片编地址模式，先选择DMX芯片型号。

按“MENU”键,设置芯片通道数: 指一个转码芯片或转码模块一次转码多少个通道，若不是转码芯片，此值与点通道数一样。

按“MENU”键,设置点通道数：即一个像素点占用几个通道，或者说有几个颜色分量，一般为RGB三个。

按“MENU”键，输入编址的起始通道地址，然后按“OK”开始编址。编址完成后按“MENU”键可切换到其它模式。

⑧ 数点内控

按“OK”键进入数点内控，先设置点通道数：即一个像素点占用几个通道，或者说有几个颜色分量，按‘▲’‘▼’键设置。一般为RGB三个，端口长度为1024点；若通道数为4，端口长度为768点。

按“MENU”键,选择芯片型号。

按“MENU”键,进入数点模式，按‘▲’‘▼’键进行数点；

按“MENU”键,进入内控模式，按‘▲’‘▼’键选择样式；

⑨ RF信道

同一区域内有两个或两个以上无线设备同时发送，若是同一信道，会相互干扰，导致接收端无法正确接收，所以要设置信道。接收设置必须与发送设备设置相同的信道，才能接收到信号。

4、两个网口都可直接输出到交换机、光电转换器、分控。

5、芯片类型、时钟速度等参数必须在《LED编制软件》中设置好。每个分控的可以带不同的灯具，用不同的驱动芯片，所以参数可以不一样。

6、最大控制点数为15万点，最多连接255个分控。H801RA最大控制3412点，最多输出四个端口；H802RA最大控制4096点，最多输出四个端口；H801RC最大控制8192点，最多输出八个端口。

7、设置密码，在《LED编制软件》的灯光造型窗，单击菜单“设置”--“控制器密码”，弹出加密对话框，加密方法是限制上电次数。限制使用次数最大可输入8000，密码必须为数字，最大长度为7。

可连续七次加密，加密次数的最后一个选项是“解除密码”，继续加密和解除密码时，输入的密码必须与第一次加密时设置的密码一致。不一致时软件不会提示，但生成的DAT文件对控制器不产生作用。解除密码后，可再次加密，密码也可重设。软件启动时默认生成的DAT文件不包含加密信息。

# 四、连接图