H805DMX说明书

更新日期：2015-6-30

- 一、三通道DMX512恒压控制板

图一

图二

     协议：标准DMX512协议；

     输入：RS485差分输入；

     控制方式：DMX512，无DMX信号输入时，RGB七彩渐变，有DMX信号时，由DMX控制；

- 连接方式： 各模块并接，每隔32个模块时需加放大器(此数量为理论值，实际请以工程现场测试为准)。左侧9位为DMX512地址设定脚，地址为拨码值+1，即拨码值0对应地址1（如图一），拨码值1对应地址2，拨码值2对应地址3 ……；每个地址含三个通道，对应RGB三色。

- 三通道恒压控制：输入电压12V、24V，共阳输入，每通道输入电流：4A，

12V时，控制器输出功率：144W，24V时，输出功率：288W

- 1024级灰度，刷新频率2KHz；

- 拨码FUN拔到OFF位置开启频闪功能

 宽电压输入6-24V；

- 二、控制LED驱动芯片

拨码FUN拔到ON位置。前五位用来设置起始地址，低位在前，以8为单位，即拨码值0对应起始点为1，拨码值1对应起始点为9，拨码值2对应起始点为17 ……；第六至第九位用来选择所控制的驱动芯片类型，最大控制170点。

| 6-9位拨码状态 | 对应驱动芯片 |
| --- | --- |
|  | LPD6803、UCS6909、UCS6912、APA101、D705 |
|  | LPD8806 |
|  | WS2801 |
|  | P9813 |
|  | TM1812、TM1809、TM1804、UCS1903、UCS1909、UCS1912、WS2811、INK1003 |
|  | LPD1882、LPD1889 |
|  | TM1914 |
|  | TM1916 |
|  | LPD1883 |