H805TC说明书

更新日期：2021-5-22

# 一、简介

H805TC是LED定时主控，两个输出网口，最多连接255个分控。具有五种播放模式：单个文件播放、按星期播放、按公历日期播放、按农历日期播放、按时间表播放。

配套分控为H802RA、H801RC、H807SA。配套软件为《LED编制软件》。

# 二、性能特点

1、两个输出网口，最多连接255个分控，最大控制15万点。H802RA最大控制4096点，最多输出四个端口；H801RC和H807SA最大控制8192点，最多输出八个端口。

2、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节及以上，最多允许64个DAT文件。

3、中英文LCD显示，长按MODE键切换。

4、支持实际使用天数加密，也可对H802RA同步加密。

5、可连接DMX控制台，也可通过H802RA对DMX驱动芯片编地址。

6、播放速度可调范围是1—100帧每秒，亮度可调范围是0—63。

7、支持同步播放单一文件、按星期、按公历日期、按农历和按时间表播放。

8、可在控制器上设置修改日期时间。

9、输出信号采用标准以太网协议，标称距离为100米。可通过光电转换器，使得传输距离达到25千米以上。

10、电气隔离抗干扰能力强，主控与分控、分控与分控隔离，防静电防雷击。

11、工程配置灵活，各分控可以控制不同的灯具。

# 三、使用说明

1、SD卡在多次添加、删除文件后需要格式化成FAT32或FAT16格式。支持SDHC（高容量SD卡），最大达64G字节以上。SD卡中最多允许64个DAT文件，播放顺序是根据文件名按字母进行排序。

2、控制器上电自检通过后，LCD屏第一行显示控制器型号，按“MENU”键循环切换各种功能模式。按‘▼’键是减小当前参数值，按“▲”键是增加当前参数值，长按“▲”或“▼”数值变化速度加快。按“OK”保存参数，长按MENU切换中英文显示。

3、两个网口都可直接输出到交换机、光电转换器、分控。

4、芯片类型、时钟速度等参数必须在《LED编制软件》中设置好。每个分控的可以带不同的灯具，用不同的驱动芯片，所以参数可以不一样。

5、最大控制点数为15万点，最多连接255个分控。H802RA最大控制4096点，最多输出四个端口；H801RC和H807SA最大控制8192点，最多输出八个端口。

6、设置密码，在《LED编制软件》的灯光造型窗，单击菜单“设置”--“控制器密码”，弹出加密对话框，限制使用次数最大可输入8000，密码必须为数字，最大长度为7。控制器加密方法是将限制次数改为实际使用天数。

可连续七次加密，加密次数的最后一个选项是“解除密码”，继续加密和解除密码时，输入的密码必须与第一次加密时设置的密码一致。不一致时软件不会提示，但生成的DAT文件对控制器不产生作用。解除密码后，可再次加密，密码也可重设。软件启动时默认生成的DAT文件不包含加密信息。

# 四、控制器按键操作

1、文件X：

X为序号，第二行显示当前播放的DAT文件名。按‘▲’可跳到下一个文件播放，按‘▼’可跳到前一个文件。

2、速度：

播放速度，范围是1 – 100帧每秒。

3、亮度：

亮度设置，范围是0 – 63。

4、播放模式：

包括所有文件循环、单一文件播放、星期、公历日期、农历日期和时间表。

“单一文件播放”指始终播放指定文件。

“星期”指星期一播放第一个文件，星期二播放第二个文件，…，星期日播放第七个文件。

“公历日期”指公历1-31日对应31个文件，每天循环播放一个文件。

“农历日期”指农历1-30日对应30个文件，每天循环播放一个文件。

“时间表” 指按时间表播放，时间以秒为单位，若到指定时间，执行指定的任务（更换文件或调节亮度），时间表文件扩展名为“.TAB”，制作方法如下：

先选择是使用“公历”、“阴历”还是“星期”；再指定星期几或几月几日，也可以不限制日期，还要设置几时几分几秒；然后选择文件或亮度，若选择文件，就需要选择要播放的文件序号，否则选择亮度，就要选择亮度值(0—31)；最后单击“添加”。

左边的列表是按时间自动排序的。若在同一秒需要执行多个任务，最下面的被执行。如上图，第二行是指每天20点播放第二个文件，而第三行指明公历8月1日20点播放第三个文件,因它在下面，所以8月1日那天是播放第三个文件，而不是第二个，阴历初一20点开始播放第四个文件，其它日的20点才播放第二个文件。

若控制器的上电时间为19点，因第一行指示每天18点开始播放第五个文件，所以上电后会播放第五个文件；控制器在18点之前上电，播放的则是用按键设置的文件，到18点才跳到第五个文件播放。

5、网口2输出

网口2输出的起始分控号。譬如文件中总共40个分控，网口2输出的起始分控号为31，则前面30个分控数据由网口1输出，后10个分控数据由网口2输出。若网口2输出的起始分控号为1,则两个网口都输出全部分控数据。

6、DMX地址：

起始通道地址，点通道数为4时，每台主控占用7个通道，否则占用6个通道。

DMX通道数为6时：

起始通道地址默认为1，即占用通道1-6，若起始通道地址为2则占用通道2-7。

第1通道是亮度，亮度通道值0对应0（不亮），1-16对应1，17-31对应2，…，241-255对应16。

第2通道是红色分量。

第3通道是绿色分量。

第4通道是蓝色分量。

第5通道是DAT文件序号，DMX512控制台通道数值对应文件的关系为，四个数值对应一个文件，即0-3对应第一个文件，4-7对应第二个文件，……。

第6通道是播放速度，对应速度的关系为，按键设置的速度X通道值/255，即控制台最大值255对应按键设置的速度。

DMX通道数为7时：

起始通道地址默认为1，即占用通道1-7，若起始通道地址为2则占用通道2-8。

第1通道是亮度，亮度通道值0对应0（不亮），1-16对应1，17-31对应2，…，241-255对应16。

第2通道是红色分量。

第3通道是绿色分量。

第4通道是蓝色分量。

第5通道是白色分量。

第6通道是DAT文件序号，DMX512控制台通道数值对应文件的关系为，四个数值对应一个文件，即0-3对应第一个文件，4-7对应第二个文件，……。

第7通道是播放速度，对应速度的关系为，按键设置的速度X通道值/255，即控制台最大值255对应按键设置的速度。

7、端口输出模式

只在控制单线驱动芯片时有效，可选择TTL245或差分485。

8、点通道数

即一个像素点占用几个通道，或者说有几个颜色分量，按‘▲’‘▼’键设置。一般为RGB三个；若是RGBW，点通道数为4。

9、第九个菜单是折叠菜单，按‘▲’‘▼’键选择菜单，按“OK”进入子菜单，进入子菜单后，继续按MENU切换子菜单。

（1）、编址菜单

按“OK”键进入DMX驱动芯片编地址模式。

按‘▲’‘▼’键,选择DMX芯片型号。

按“MENU”键,设置灯通道数: 指一个转码芯片或转码模块一次转码多少个通道，若不是转码芯片，此值与点通道数一样。

有些DMX芯片需要设置转码输出格式：归零码或DMX512。

按“MENU”键，输入编址的起始通道地址，然后按“OK”开始编址。编址完成后按“MENU”键可切换到其它模式

(2)、数点内控

按“OK”键进入数点内控，点通道数为4，端口长度为768点，否则端口长度为1024点。

Ⅰ.先选择芯片型号。

Ⅱ.选择每个分控的端口数。

Ⅲ.数分控

Ⅳ.数端口

Ⅴ. 数点

Ⅵ.选择内控模式

(3)、日期时间修改

按“OK”键进入设置日期时间模式，按MENU键可移动光标到年、月、日、时、分、秒，按‘▲’‘▼’键可以修改光标处的值，按“OK”键保存设置，注意：不会自动保存设置,所以必须按“OK”键保存，若不想修改，按MENU键离开。

# 五、规格参数

| 输入电压 | AC100--240V |
| --- | --- |
| 功耗 | 3W |
| 带载点数 | 15万点 |
| 带载分控数 | 255个 |
| 重量 | 1.25Kg |
| 工作温度 | -20C°--75C° |
| 外形尺寸 | L270 x W150 x H43 |
| 纸箱尺寸 | L288 x W203 x H60 |

# 六、连接图

1、常用方法如下图，网口二可设置起始分控可，也可以只用一个网口。(蓝色线表示网线)

2．使用光纤，使得传输距离更远。（橙色线表示光纤）